东莞市乐鸿电子制品有限公司建设项目

竣工环境保护自主验收监测报告

建设单位：东莞市乐鸿电子制品有限公司

编制单位：东莞市乐鸿电子制品有限公司

2019年08月01日

建设单位：东莞市乐鸿电子制品有限公司

法人代表：李志源

电 话：13763234711

地 址：广东省东莞市黄江镇合路创业三路11号1栋1单元304室

目录

1、前言	5

2、验收监测依据	5

3、建设项目概况	6

3.1 项目基本情况	6

项目总投资50万元，其中环保投资2万元。占地面积300m2，建筑面积300m2，主要加工生产绝缘材料0.5吨/年、双面胶3000平方米。	6

表3-1  项目基本情况	6

3.2 地理位置及周边情况	6

项目位于广东省东莞市黄江镇合路创业三路11号1栋1单元304室。	6

项目租用1栋4F厂房的第3F的部分作为项目生产车间和办公室，该厂房其余部分为其他工厂，厂区内2栋5F建筑为其他工厂宿舍。	6

项目厂区北面为富兴电脑机绣花厂，东面为矽谷电子科技（东莞）有限公司，南面为其他工厂；西面隔西环路为拟建出租房。	6

项目地理位置见图3-1、平面布置和四置情况见图3-2。	6

3.3 主要原辅材料及消耗量	8

3.4 主要设备情况	8

3.5 主要能源消耗	8

3.6 工艺流程简述	8

4、环境保护设施	9

4.1主要污染物及其排放情况	9

4.1.1废气	9

4.1.2废水	9

4.1.3噪声	10

4.2环境保护“三同时”落实情况	11

4.3环保设施试运行情况	11

5、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定	11

5.1环境影响评价主要结论	11

5.1.1环境空气影响评价结论	11

5.1.2水环境影响评价结论	11

5.1.3声环境影响评价结论	11

5.2环境影响评价建议	11

5.3审批部门审批意见	12

6、验收执行标准	12

6.1噪声	12

7、验收监测内容	13

7.1 验收项目、监测点位、因子及频次	13

7.2 监测分析方法	13

8、验收监测的质量控制措施及监测工况	13

8.1 质量控制措施	13

8.2 质控数据	14

9、验收监测结果	14

9.1生产负荷及验收监测工况	14

9.2、噪声监测结果	14

10、排污口规范化检查	15

11、验收监测结论及建议	16

11.1污染物排放情况	16

11.2验收监测结论	16

11.3建议	16

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表	17

环境影响报告表的批复意见	18

夜间不生产证明	20

- 1、前言

东莞市乐鸿电子制品有限公司建设项目位于东莞市黄江镇合路创业三路11号1栋1单元304室（厂址中心坐标：北纬22°54'21.22"，东经113°59'33.31"），是由东莞市乐鸿电子制品有限公司投资建设。公司于2019年5月委托广西圣川环保工程有限公司编制《东莞市乐鸿电子制品有限公司建设项目环境影响报告表》。该项目环评报告于2019年6月17日通过东莞市生态环境局审批，审批文号为东环建〔2019〕9493号。

2019年07月，东莞市乐鸿电子制品有限公司按相关要求编制建设项目竣工环境保护自主验收监测报告。公司按照环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、广东省环境保护厅《关于转发环境保护部<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的函》（粤环函[2017]1945号）、转发广东省环境保护厅《关于转发环境保护部〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的函》的通知（东环办函[2018]4号）（2018年1月8日起施行）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》文件的相关要求严格执行，并委托东莞市启丰检测技术服务有限公司于2019年7月24、25日对东莞市乐鸿电子制品有限公司建设项目进行了建设项目竣工环境保护验收监测。本次验收只针对噪声。生活污水和固废不在验收范围内。

- 2、验收监测依据

2.1《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）；

2.2《中华人民共和国环境影响评价法》，（2016年9月1日起施行）；

2.3《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，（1997年3月1日起施行，2018年12月29日修正）；

2.4《建设项目环境保护管理条例》，（2017年10月1日起施行）；

2.5《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，（2017年11月22日起施行）；

2.6广东省环境保护厅《关于转发环境保护部<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的函》（粤环函[2017]1945号）（2017年12月31日起施行）；

2.7转发广东省环境保护厅《关于转发环境保护部〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的函》的通知（东环办函[2018]4号）（2018年1月8日起施行）；

2.8《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（2018年5月16日起施行）；

2.9《关于东莞市乐鸿电子制品有限公司建设项目环境影响报告表的批复意见》（东环建〔2019〕9493号）；

2.10《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）。

- 3、建设项目概况

- 3.1 项目基本情况

项目总投资50万元，其中环保投资2万元。占地面积300m2，建筑面积300m2，主要加工生产绝缘材料0.5吨/年、双面胶3000平方米。

表3-1  项目基本情况

| 项目名称 | 东莞市乐鸿电子制品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 东莞市乐鸿电子制品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李志源 |  |  |  |  | 联系人 |  | 李志源 |  |  |  |
| 通讯地址 | 广东省东莞市黄江镇合路创业三路11号1栋1单元304室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电话 | 13763234711 |  |  | 传 真 |  |  | —— | 邮政编码 |  | —— |  |
| 建设地点 | 广东省东莞市黄江镇合路创业三路11号1栋1单元304室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | —— |  |  | 批准文号 |  |  |  | —— |  |  |
| 建设性质 | 新建√ 扩建 技改 |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  | 十八、47_塑料制品制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 300 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  |  | —— |  |  |
| 总投资 （万元） | 50 |  | 其中：环保投资（万元） |  | 2.0 |  |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 4% |

- 3.2 地理位置及周边情况

项目位于广东省东莞市黄江镇合路创业三路11号1栋1单元304室。

项目租用1栋4F厂房的第3F的部分作为项目生产车间和办公室，该厂房其余部分为其他工厂，厂区内2栋5F建筑为其他工厂宿舍。

项目厂区北面为富兴电脑机绣花厂，东面为矽谷电子科技（东莞）有限公司，南面为其他工厂；西面隔西环路为拟建出租房。

项目地理位置见图3-1、平面布置和四置情况见图3-2。

图3-1 项目地理位置图

图3-2 项目平面布置和四置图

- 3.3 主要原辅材料及消耗量

表3-2主要原辅材料

| 序号 | 材料名称 | 用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双面胶 | 4000平方米/年 | 外购新料 |
| 2 | PET绝缘膜 | 0.6吨/年 |  |

- 3.4 主要设备情况

表3-3主要设备

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 型号 | 工序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冲床 | 9台 | 16T：1台 20T：6台 25T：2台 | 冲压成型 |
| 2 | 分条机 | 1台 | —— | 分条 |
| 3 | 裁切机 | 1台 | —— | 分切 |
| 4 | 切片机 | 2台 | —— |  |
| 5 | 贴合机 | 3台 | —— | 贴合 |
| 6 | 模切机 | 2台 | —— | 模切成型 |
| 7 | 收卷机 | 2台 | —— | 收卷 |
| 8 | 打包机 | 1台 | —— | 打包 |
| 9 | 放料机 | 3个 | —— | 辅助设备 |
| 10 | 空压机 | 1台 | —— |  |

- 3.5 主要能源消耗

表3-4项目能耗水耗情况

| 序号 | 名称 | 用量 | 用途 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活用水 | 180吨/年 | 生活、办公 | 市政供水 |
| 2 | 电 | 5万度/年 | 办公、生产 | 市政供电 |

- 3.6 工艺流程简述

1、绝缘材料生产工艺流程：

贴合

冲压成型

PET绝缘膜

N、S

N、S

S

包装出货

（说明：S为固体废物； N为噪声。）

工艺流程简述：

背胶：使用贴合机将PET绝缘膜通过双面胶进行贴合在一起。项目使用的双面胶自带粘性，该过程无需使用胶水等粘合剂，故不会产生有机废气。该工序产生噪声。

冲压成型：使用冲床、油压机将背胶后的半成品冲切成所需的形状大小。该工序产生边角料和噪声。

包装出货：经上述加工得到的成品经包装封装后即可出货。该工序产生废包装材料。

2、双面胶生产工艺流程：

分切

模切成型

双面胶

N、S

N、S

分条

N

收卷

N

包装出货

S

（说明：S为固体废物； N为噪声。）

工艺流程简述：

分切：使用裁床将外购回厂的双面胶进行分切成所需的尺寸宽度。该工序产生边角料和噪声。

模切成型：使用模切机将分切后的半成品模切成所需的形状大小。该工序产生边角料和噪声。

分条：使用分条机将模切后的半成品进行分条成所需的尺寸宽度。该工序产生边角料和噪声。

收卷：使用收卷机对成品进行收卷。该工序产生噪声。

包装出货：收卷后得到成品后经包装封装后即可出货。该工序产生废包装材料。

说明：根据建设方申报及现场勘察，本项目生产过程中项目不涉及酸洗、磷化、电镀、喷漆、丝印、移印、密炼、硫化等工艺。若更改生产工艺，需另行向环保部门申报。

- 4、环境保护设施

- 4.1主要污染物及其排放情况

建设项目建成后将向环境排放生活污水、噪声、一般工业固体废物及员工生活垃圾等污染物（因子），对这些污染物（因子），都将采取必要的污染防治措施，并确保达标排放。本次验收只针对噪声。生活污水和固废不在验收范围内。

- 4.1.1废气

项目生产过程中无工艺废气产生与排放。

项目不设员工厨房，不会产生厨房油烟。

- 4.1.2废水

生活污水：项目员工生活污水排放量为162t/a，主要为污染物CODcr、BOD5、SS、NH3-N等。根据东莞市黄江镇污水管网系统布置总图可知，项目所在区域可接入市政管网。项目生活污水经三级化粪池预处理后，达到广东省《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段三级标准排放至市政下水道。然后引至东莞市黄江污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级B标准后排放。项目产生的生活污水经处理后水污染物得到一定量削减，减轻了污水排放对纳污水体的污染负荷。

本次验收生活污水不作监测。

- 4.1.3噪声

项目的主要噪声源为车间机械加工设备运行噪声；空压机的运行噪声；车间机械通风、抽气所用风机运行时产生的噪声。项目采取以下措施：

①防治措施

A、在设备选型方面，在满足工艺生产的前提下，选用精度高、装配质量好、噪声低的设备；对于某些设备运行时由振动产生的噪声，应对设备基础进行减振，能降低噪声级10-15分贝。

B、重视厂房的使用状况，尽量采用密闭形式，不设门窗或设隔声玻璃门窗，能降低噪声级10-15分贝；在厂房内可使用隔声材料进行降噪，并在其表面，主要有多孔材料如（玻璃棉、矿棉、丝棉、聚氨脂泡沫塑料、珍珠岩吸声砖），穿孔板吸声结构和薄板共振吸声结构，能降低噪声级10-20分贝。

C、对于项目空压机运行噪声，应将空压机放置在单独房间，并做防震基础，选择吸声性能好的保温材料包扎风机管道，在房内设集中控制室，做隔声门、窗等措施。

②加强管理建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；对于厂区内流动声源（汽车），应强化行车管理制度，严禁鸣号，进入厂区低速行使，最大限度减少流动噪声源。

③生产时间安排

尽可能地安排在昼间进行生产，若夜间必须生产应控制夜间生产时间，特别夜间应停止高噪声设备，减少机械的噪声影响，同时减少夜间交通运输活动。

④合理布局，重视总平面布置，让噪声源尽量远离周边工厂宿舍。

对有强噪声的车间，考虑利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播，一般建筑物墙体可降低噪声级5-15分贝。

综上所述，项目采取以上措施后，产生的噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)3类标准要求，对周边环境影响甚微。

- 4.2环境保护“三同时”落实情况

表4-1  环境保护“三同时”落实情况

| 项目 | 污染源 | 污染物 | 防治措施 | 验收要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 生活污水 | CODcr BOD5 SS NH3-N | 项目生活污水经三级化粪池预处理后排放到市政管道 | 达到广东省《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段三级标准后汇入市政管网 | 已落实 |
| 声污染物 | 生产设备，风机，空压机 | 噪声 | 合理布局、选用低噪设备，稳固设备，安装消声器，设置隔音门窗，定期对各种机械设备进行维护与保养，适时添加润滑油，采取隔音、降噪等措施 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008）中3类标准 | 已落实 |

- 4.3环保设施试运行情况

经现场核查环保设施运行情况正常。

- 5、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

- 5.1环境影响评价主要结论

- 5.1.1环境空气影响评价结论

项目生产过程中无工艺废气产生与排放。

项目不设员工厨房，不会产生厨房油烟。

- 5.1.2水环境影响评价结论

生活污水：项目员工生活污水主要为污染物CODcr、BOD5、SS、NH3-N等。根据东莞市黄江镇污水管网系统布置总图可知，项目所在区域可接入市政管网。项目生活污水经三级化粪池预处理后，达到广东省《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段三级标准排放至市政下水道，然后引至东莞市黄江污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级B标准后排放。项目产生的生活污水经处理后水污染物得到一定量削减，减轻了污水排放对纳污水体的污染负荷。

本次验收生活污水不作监测。

- 5.1.3声环境影响评价结论

项目应定期对各种机械设备进行维护与保养，通过对噪声源采取适当隔音、降噪、减震、吸声等措施，项目产生噪声再经墙体隔声、距离衰减后，其厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 执行3类标准要求。对周围环境不造成影响。

- 5.2环境影响评价建议

1、根据环评要求，落实“三废治理”费用，做到专款专用，项目实施后应保证足够的环保资金，确保污染防治措施有效地运行，保证污染物达标排放；

2、加强环境管理和宣传教育，提高员工环保意识；

3、搞好厂区的绿化、美化、净化工作；

4、建立健全一套完善的环境管理制度，并严格按管理制度执行；

5、加强生产管理，实施清洁生产，从而减少污染物的产生量；

6、合理生产布局，建立设备管理网络体系，形成保证设备正常运行和正常维修保养的一系列工程程序，确保设备完好，尽可能减少污染物排放量；

7、关心并积极听取可能受项目环境影响的附近居民等人员、单位的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律；法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益；环境效益相统一；

8、作好防范措施，防治废气、噪声扰民；一旦出现相关投诉，项目应立即停止生产并协调处理相关投诉，采取有效措施；

9、企业要定期或不定期委托具有监测能力和资格单位对本项目的有组织或无组织排放情况进行监测，以便掌握本项目污染及达标排放情况，一旦出现有投诉影响人体健康或污染物排放超过国家和地方有关环保标准，应及时停产并对环保设施进行检修；

10、今后若企业的生产工艺发生变化或生产规模扩大；生产技术更新改造，都必须重新进行环境影响评价，并征得环保部门审批同意后方可实施。

- 5.3审批部门审批意见

环境影响报告表的批复详见附件。

- 6、验收执行标准

- 6.1噪声

噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）3类标准；见表6-1

表6-1 噪声执行标准限值表

| 污染因子 | 标准限值 |
| --- | --- |
|  | 昼间 |
| 噪声 | 65dB(A) |

- 7、验收监测内容

根据该项目的环评要求、东莞市生态环境局对环评的批复意见及实际建设情况制定以下监测内容：

- 7.1 验收项目、监测点位、因子及频次

验收项目、监测点位及监测因子、监测频次见表 7-1。

表7-1	验收项目、监测点位及监测因子、频次一览表

| 验收项目 | 监测因子 | 监测点位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 厂界噪声（昼间） | 项目厂界东侧 | 连续监测2天， 每天监测1次 |

- 7.2 监测分析方法

表 7-2  监测分析方法一览表

| 监测 要素 | 监测项目 | 监测方法 | 检测设备 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 厂界环境 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 | AWA6228+多功能声级计、AWA6221A声校准器 | / |

- 8、验收监测的质量控制措施及监测工况

- 8.1 质量控制措施

（1）验收监测在工况稳定、生产负荷和污染治理设施负荷达到设计能力的75%以上时进行。

（2）监测过程严格按各项污染物监测方法和其他有关技术规范进行。

（3）监测人员持证上岗，所用计量仪器均应经过计量部门检定合格并在有效期内使用。

（4）样品采集不少于10%的平行样；实验室分析过程加不少于10%的平行样；对可以得到标准样品或质量控制样品的项目，在分析的同时做10%质控样品分析；对无标准样品或质控样品的项目，且可进行加标回收测试的，在分析的同时做10%加标回收样品分析。

（5）废气采样分析系统在采样前进行气路检查、流量校准，确保整个采样过程中分析系统的气密性和计量准确性；尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰；被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围（即30%～70%之间）；烟气监测（分析）仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行标定，在测试时应保证其采样流量的准确。

（6）有机物气体的采集，每天应在采样现场至少进行一次加标回收监测。使用两套完全相同的采样装置，一套加标，另一套不加标，同时采集两份气体样品，送实验室分析结果并计算加标回收率。

（7）对吸附法采集废气样品，将两支吸附管（瓶）串联测试其吸附效率，每天至少进行一次吸附效率测定。

（8）监测数据执行三级审核制度。

- 8.2 质控数据

（一）噪声

| 项目名称 | 测量时间 |  | 校准声级[dB(A)] | 标准声级[dB(A)] | 示值误差[dB(A)] | 技术要求[dB(A)] | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 等效声级 | 2019.07.24 | 测量前 | 94.0 | 94.0 | 0.0 | ≤±0.5 | 合格 |
|  |  | 测量后 | 93.8 |  | -0.2 |  | 合格 |
|  | 2019.07.25 | 测量前 | 94.0 |  | 0.0 |  | 合格 |
|  |  | 测量后 | 94.0 |  | 0.0 |  | 合格 |

- 9、验收监测结果

- 9.1生产负荷及验收监测工况

东莞市乐鸿电子制品有限公司项目设施运行、生产情况基本稳定。在2019年7月24、25日这两天，各工序正常生产，处理设施运行正常，生产负荷和污染治理设施负荷达到设计能力的75%以上，满足该项目验收监测要求。

- 9.2、噪声监测结果

（1）、监测方法

| 监测项目 | 方法依据 | 监测方法 |
| --- | --- | --- |
| 厂界环境噪声 | GB 12348-2008 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 |

（2）、执行标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）

3类排放限值：昼间65dB(A)

（3）、监测结果                               单位：dB(A)

| 测点编号 | 监测点位 | 主要声源 | 监测值 |  | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019-7-24 （昼间） | 2019-7-25（昼间） |  |
| 1# | 厂界东外1米处 | 生产噪声 | 63 | 64 | 达标 |

注：①噪声测量值低于相应噪声源排放标准限值，未进行背景噪声的测量及修正；

②厂界南、西、北面与外厂共厂界，未设监测点；

③监测点位于1F；

④由于企业夜间不进行生产（企业已出具相关证明），故夜间噪声不作监测。

点位分布示意图：▲表示监测点

N

▲1#

厂房共4F

外厂

在建建筑

外厂

门口

外厂

项目3F部分

- 10、排污口规范化检查

根据国家标准《环境保护图形标志排放口》和国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求。企业所有排放口，包括水、气、声、固体废物，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护标志牌，绘制企业排污口分布图。

经现场检查，东莞市乐鸿电子制品有限公司建设项目各排污口有明显标识，排污口的规范化基本符合有关要求。

图10-1 污染物现场监测照片

11、验收监测结论及建议

4#

- 11.1污染物排放情况

1、厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类排放限值标准。

- 11.2验收监测结论

综上所述，东莞市乐鸿电子制品有限公司建设项目噪声验收执行了有关“三同时”环保管理制度，基本落实了环评及其批复的要求，配套的环保设施正常运行，噪声监测结果符合排放标准要求。

- 11.3建议

- 加强环保管理制度，落实相关环保措施，减少对周围环境的影响。

- 加强污染治理设施运行管理，确保污染物长期稳定达标排放。

- 落实环境风险应急预案要求，定期组织演练。

- 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：东莞市乐鸿电子制品有限公司    填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 东莞市乐鸿电子制品有限公司 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  | 十八、47_ | 建设地点 | 东莞市黄江镇合路创业三路11号1栋1单元304室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | 塑料制品制造 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | 新建 √ 迁扩建 □ 技术改造 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产绝缘材料0.5吨、双面胶3000平方米 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产绝缘材料0.5吨、双面胶3000平方米 |  |  | 环评单位 |  |  | 广西圣川环保工程有限公司 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 东莞市生态环境局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  | 东环建〔2019〕9493号 |  | 环评文件类型 |  |  | 环境影响报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2019年6月 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 东莞市启丰检测技术服务有限公司 | 验收监测时工况 |  |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  | 2.0 | 所占比例（%） |  |  | 4% |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  | 2.0 | 所占比例（%） |  |  | 4% |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 1.0 | 废气治理（万元） |  | 噪声治理（万元） |  | 1.0 | 固体废物治理（万元） |  |  |  |  | 绿化及生态（万元） |  |  | 0 | 其他（万元） | 0 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | / | 年平均工作时 |  |  | 8小时/天，300天/年 |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 东莞市乐鸿电子制品有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) |  |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.016 |  | 0 | 0.016 |
|  |  | 化学需氧量 |  | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.045 |  | 0 | 0.045 |
|  |  | 氨氮 |  | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.003 |  | 0 | 0.003 |
|  |  | 石油类 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | 废气 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | 二氧化硫 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | 烟尘 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | 工业粉尘 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | 氮氧化物 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | 工业固体废物 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

- 环境影响报告表的批复意见

- 夜间不生产证明